國立空中大學

109學年-第二次作業

行動無線通訊與應用

班別代號：ZZZ002

學生學號：109193975

學生姓名：鄭宇翔

繳交日期：2020/12/15

指導老師：張義範老師

1. 什麼是WLAN？WISP是什麼？WISP與一般的ISP有什麼相似及相異
   之處？請分別說明。

- WLAN
WLAN(Wireless Local Area Networks)無線區域網路，使用無線電波或電場與磁場作為資料傳送的媒介，傳送距離一般只有幾十米，無線區域網路最通用的標準是IEEE定義的802.11。

- WISP
WISP(Wireless Internet Service Provider)無線網際網路服務提供商，採用中繼無線技術讓大眾利用Wi-Fi技術來使用網際網路，涵蓋各種營利與非營利的商業模型，WISP提供了從小型熱點到幾千米的覆蓋範圍。

- WISP與ISP比較
    有線網路的發展一路由早期的撥號連線、ADSL、光纖、到行動蜂巢網路等，技術發展成熟且硬體設備完善，ISP商能提供完整且安全的網路服務；而無線網路WISP商，會面臨到其他技術與非技術的問題，例如：Wi-Fi可能會被竊聽或金鑰被破解等安全性問題、訊號強度與干擾等相關管理問題、WISP總經銷商要讓Wi-Fi達到經濟規模，經營權的取得與擴張有較複雜的非技術性問題等。

2. 一般UWB短距離無線通訊技術具有那些特性？它有哪兩種實體層技術？
   請歸納說明。

- UWB特色
    超寬頻UWB(Ultra Wideband)是一種有極高頻寬載波比的無線通訊系統。UWB有以下特色：
1.高速傳輸：10m內的110Mbps~ 2m內的480Mbps。
2.低功耗：耗電量接近藍芽(約100mW)。
3.低成本：UWB射頻收發器架構簡單，不需功率放大器，可使用COMS製程(UWB晶片成本低)。
4.高安全性：DS-UWB脈衝非常短(不超過1/10億秒)，難以被偵測且收發器之間已事先確認辨識方式。
5.低干擾：使用頻帶寬且發射功率受規範，可與WLAN與藍芽等其他系統共用頻帶。
6.精準定位：DS-UWB系統有良好的時間解析能力，使其發展出精確測距與定位功能。

- UWB技術
    業界成立各種組織，其中衍生出兩大規格技術：由飛思卡爾提出的直接序列超寬頻(DS-UWB, direct sequence UWB)，與WiMedia聯盟提出的多頻帶OFDM(Muiti-band UWB)。

第1頁 / 共3頁

1.多頻帶超寬頻技術(MD-OFDM UWB)：

§頻率範圍：3.1~10.6GHz，將7500MHz的頻寬均分文14個子頻帶，每3個子頻帶為一群組。

§支援的速率(Mbps)：53.3、106.7、160、200、320、400、480。

§脈波：使用多頻帶正交分頻多工架構傳輸資料，每個子頻帶用100個資料載波與10個保護載波傳

送，使用12個前導載波(pilot carrier)作為同調偵測。

§資料傳輸技術：頻域擴展(frequency-domain spreading)、

時域擴展(time-domain spreading)、

直接錯誤更正(FEC, Forward Error Correction)。

2.直接序列超寬頻技術(DS-UWB UWB)：

§頻率範圍：低頻帶=3.1~4.8GHz；高頻帶=6.2~9.7Hz。

§支援的速率(Mbps)：28~1320(透過不同調變方法FEC錯誤更正碼、展頻增益等方法來實現)。

§脈波：DS-UWB使用直接序列展頻(BPSK, Binary Phase Shift Keying) 或

4BOK調變之UWB脈波(Quaternary Bi-Orthogonal Shift Keying)，

基頻脈波波形是一個有30%多餘頻寬的RRC(Root-Raised-Cosine)脈波波形。

§資料傳輸技術：傳輸速度透過可變長度的展頻碼序列(1~24chip)控制，規格書中有定義不同頻帶的

傳輸速率(低頻帶>1.2GHz；高頻帶>2.6GHz；載波中心頻率 = chip x3)。

3. 行動商務與一般電子商務有什麼相似及不同之處？可以從定義、流程、模
  式、技術等構面比較。

- 電子商務與行動商務簡介
電子商務定義：指在網路或電子方式進行交易與相關服務活動，也稱為電子商業(e-Business)。

電子商務模式：1. B2C：業者對消費者，類似傳統零售。

2. B2B：業者對業者，例：合作廠商之間的商務關係。

3. C2C：消費者對消費者，例：線上拍賣。

4. C2B：消費者對業者，業者須想辦法提攻符合消費者需求的產品，例：合購網。

電子商務技術：1. 網路技術和數據通信技術：為電商的基礎設施，使電腦間通信應用在商務活動中。

2. 電子資料交換(EDI)技術：透過標準格式進行商業文件通訊。

3. 安全技術：包含密碼、數字簽名、報文鑒別、防火牆、VPN、電腦病毒防禦等技術。

4. 電子支付技術：電商交易付款的過程。

第2頁 / 共3頁

5. 資料庫技術：從底層基礎數據到上層數據庫的應用都涉及到資料庫技術。



    行動商務定義：使用者以行動化的終端裝置透過行動通訊網路來進行商業交易活動。

行動商務模式：1. B2E：業者與員工間用無線通訊的方式進行溝通，預期是增加員工效率與減低相關成
                       本支出，讓員工在任何地點都能與公司交換訊息。

(例：SMS(Short Message Service)簡訊可用在B2E。)

2. B2C：顧客與商店間的商務關係，例：購物車、拍賣、比價等。

行動商務技術：行動商務可視為電子商務的延伸，因此除了上述電商的技術外，行動商務的技術也另外

受到下列技術的影響：
                  1. 協定相關：XML、MPEG-7、IPv6、HTTP-NG、Mobile IP、IPsec、WAP。

2. 定位相關：定位技術、SMS、MMS、網路進展。

3. 軟體相關：應用系統與軟體開發環境發展。

第2頁 / 共3頁

電子商務與行動商務差異
1. 行動商務可視為電子商務的延伸，但加上了無線通訊的使用。
2. 行動商務是在無線通訊的環境下進行。
3. 無線通訊具有機動性與即時性。
4. 一般來說，有線通訊的安全性與資料傳輸速率會優於無線通訊。

4. 何謂RFID(Radio Frequency Identification)？試從大賣場(或高速公路計
   程收費)運用RFID技術，說明此技術對人類未來生活的影響。

- RFID簡介

RFID是無線射頻技術，當物件移入RFID讀取範圍內時，reader與tag間會自動通訊，讀取tag

上資料，reader本身與網路及電腦是相連的，會將讀到的資料進一步處理。使用RFID可增加效率、

降低資料輸入錯誤、減少人員工作負荷等好處。

- 高速公路RFID計程收費應用
    早期高速公路是以實體紙本的回數票計費，當車量通過固定的收費站時，由人員手工收票計費，不僅耗費資源人力，也有一定的危險性；後來高速公路利用RFID技術，推廣使用E-tag電子標籤，並在高速公路上設定感應閘門，即使車量高速通過也能正確感應及扣款，使得付費過程變得快速且容易。

- 大賣場RFID應用
    RFID可瞬間讀取完大量的資料，在大賣場能應用在快速掃瞄消費者購物車內的商品，免除排隊結帳；在倉儲方面也能透過RFID監視庫存狀況與庫存資料整合，簡化耗費人力的庫存控管與盤點。

以上資料來源：空大數位學習平台https://uu.nou.edu.tw/

第3頁 / 共3頁